|  | 电路与电子学实验报告 |  |
| --- | --- | --- |
| 院(系):智能工程学院 | 学号：20354027 | 姓名：方桂安 |
| 日期：12.23 | 实验名称：射极跟随电路 |  |

一、实验目的

1.掌握射极跟随电路的特性及测量方法。

2.进一步学习放大电路各项参数测量方法。

二、实验原理

射极跟随器的原理图如图1所示。它是一个电压串联负反馈放大电路，它具有输入电阻高，输出电阻低，电压放大倍数接近于1，输出电压能够在较大范围内跟随输入电压作线性变化以及输入、输出信号同相等特点。

射极跟随器的输出取自发射极，故称其为射极输出器。

1、输入电阻Ri

Ri＝rbe＋(1＋β)RE

如考虑偏置电阻RB和负载RL的影响，则

Ri＝RB∥[rbe＋(1＋β)(RE∥RL)]

由上式可知射极跟随器的输入电阻Ri比共射极单管放大器的输入电阻Ri＝RB∥rbe要高得多，但由于偏置电阻RB的分流作用，输入电阻难以进一步提高。

输入电阻的测试方法同单管放大器，实验线路如图4.1所示。

即只要测得A、B两点的对地电位即可计算出Ri。

2、输出电阻RO

如考虑信号源内阻RS，则

由上式可知射极跟随器的输出电阻R0比共射极单管放大器的输出电阻RO≈RC低得多。三极管的β愈高，输出电阻愈小。

输出电阻RO的测试方法亦同单管放大器，即先测出空载输出电压UO，再测接入负载RL后的输出电压UL，根据

即可求出 RO

3、电压放大倍数

≤1

上式说明射极跟随器的电压放大倍数小于近于1，且为正值。这是深度电压负反馈的结果。但它的射极电流仍比基流大(1＋β)倍， 所以它具有一定的电流和功率放大作用。

4、电压跟随范围

电压跟随范围是指射极跟随器输出电压uO跟随输入电压ui作线性变化的区域。当ui超过一定范围时，uO便不能跟随ui作线性变化，即uO波形产生了失真。为了使输出电压uO正、负半周对称，并充分利用电压跟随范围，静态工作点应选在交流负载线中点，测量时可直接用示波器读取uO的峰峰值，即电压跟随范围；或用交流毫伏表读取uO的有效值，则电压跟随范围：

U0P－P＝2UO

三、实验仪器

- TPE-A5ⅡL电路分析试验箱  一台

- SDM3065数字万用表        一只

- SDS5054数字示波器        一台

- SDG6032X函数信号发生器   一台

四、预习要求

1.参照教材有关章节内容，熟悉射极跟随电路原理及特点，

2.根据图4.l元器件参数，估算静态工作点。画交直流负载线。

五、实验内容与步骤

1.按图4.1电路接线。

2.直流工作点的调整。

将电源+l2V接上，调整RP使UE=6V。在B点加f=lkHz正弦波信号，输出端用示波器监视，反复调整RP及信号源输出幅度，使输出幅度在示波器屏幕上得到一个最大不失真波形，然后断开输入信号，用万用表测量晶体管各级对地的电位，即为该放大器静态工作点，将所测数据填入表4.1。

表4.1

| UE(V) | UB(V) | UC(V) | IE=UERe(mA) |
| --- | --- | --- | --- |

3.测量电压放大倍数Au和输出电阻Ro

在B点加入f=1kHz幅度3V正弦波信号，记录输出波形。接入负载RL=1k,记录此时波形并与无负载时比较，分析原因。调整输入信号幅度(此时偏置电位器Rp不能再旋动)使输出无失真，用示波器观察，在带载输出最大不失真情况下测Ui、Uo和UL值，将所测数据填入表4.2中。

表4.2

| RL | Ui(V) | Uo(mV) | UL(mV) | Au=UoUi | Ro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

接入负载RL=2k2、100Ω，重复以上步骤，并讨论不同负载时对波形失真产

生影响不同的原因。使用以上数据计算输出电阻Ro

4.测量放大电路输入电阻Ri（采用换算法）

在A点加入f=1KHz的正弦波信号，用示波器观察输出波形，分别测A、B点对地电位Us、Ui。

则

将测量数据填入表4.3。

表4.3

| Us(V) | Ui(V) |  |
| --- | --- | --- |

5.测射极跟随电路的跟随特性并测量输出电压峰峰值

接入负载RL=2k2，在B点加入f=1kHz的正弦波信号，逐点增大输入信号幅度Ui，用示波器监视输出端，在波形不失真时，测对应的UL值，计算出Au，并用示波器测量输出电压的峰峰值，与电压表（读）测的对应输出电压有效值比较。将所测数据填入表4.4。

表4.4

| Ui |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL |  |  |  |  |
| Au |  |  |  |  |

六、实验结果描述与分析

1.按图4.1电路接线，并检测三极管是否损坏。

2.直流工作点的调整。

将所测数据填入表4.1，计算得到：

IE=UERe=7.741900=3.29739mA

表4.1

| UE(V) | UB(V) | UC(V) | IE=UERe(mA) |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.26504 | 6.94856 | 12.16197 | 3.29739 |

3.测量电压放大倍数Au和输出电阻Ro

将所测数据填入表4.2中。

表4.2

| RL | Ui(V) | Uo(mV) | UL(mV) | Au=UoUi | Ro |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1k | 4.933 | 4.833 | 4.4 | 0.979728 | 98.40909091 |
| 2k2 | 7.133 | 7 | 6.8 | 0.981354 | 64.70588235 |
| 100 | 1.467 | 1.4 | 0.5867 | 0.954329 | 138.6228055 |

使用以上数据计算输出电阻Ro。

4.测量放大电路输入电阻Ri（采用换算法）

由公式计算

将测量数据填入表4.3。

表4.3

| Us(V) | Ui(V) |  |
| --- | --- | --- |
| 2.11751 | 1.845586 | 34614.40917 |

5.测射极跟随电路的跟随特性并测量输出电压峰峰值

将所测数据填入表4.4。

表4.4

| Ui | 5.133 | 5.733 | 6.533 | 6.867 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| UL | 5 | 5.667 | 6.4 | 6.667 |
|  | 5.267 | 5.867 | 6.6 | 7 |
| Au | 0.974089227 | 0.988487703 | 0.979641818 | 0.970875 |

七、实验结论

- 射极跟随器理论上放大倍数是1,实际上是非常接近1而非完全等于1；

- 三极管存在非线性,当电流变化时,三极管的放大倍数β也会有微小变化；

- 各个电阻都有误差,造成静态工作点、输入输出电阻等与预期有偏差；

- 电源存在波动,并不是绝对稳定；

- 三极管存在输入电容，引脚也有结电容,因而会对放大器的频率响应造成影响；

- 射极跟随器输入电阻高，输出电阻低。